Введение в Эхолинк

Перевод  Ю.Н. Чередниченко (UA9OFC)

Эхолинк - это международная радиолюбительская интернет система коммуникаций, созданная на базе  технологии voice-over-IP (VoIP). Программное обеспечение позволяет связываться из любой точки Земного шара с компьютера на компьютер, а также с мобильной или стационарной радиостанции через локальные репитеры или симплексные радиоретрансляторы, подсоединенные к системе эхолинк.

Начальная Установка

При первичной установке мастер установки будет направлять все ваши действия.

Вначале нужно выбрать пользовательскую моду, в которой будет работать программа. Если вы хотите работать только через компьютер, то выберите User Mode, если вы планируете подключить трансивер и создать свой собственный местный радиолинк - выберите Sysop Mode.

Customize (Настройки)

Здесь нужно выбрать какое соединение с интернетом вы будете использовать - "slow"-медленное (например соединение по коммутируемой линии dialup) или "fast" - быстрое (сетевое подключение).

Интерфейс.

Если Вы выбрали Sysop моду, нужно задать тип интерфейса управления PTT трансивера и выбрать COM-порт, к которому он будет подключен.

Установки.

Callsign: Введите точный позывной (свой личный, позывной вашего репитера или транспондера), под которым вы желаете зарегистрироваться в системе. Если вы регистрируетесь в sysop-моде, после позывного должен быть указан суффикс -L или -R (например, UA9OXC-L или  RV3DHC-R). -L означает симплексный линк (транспондер) -R - указывает на то, что к системе подключен репитер, работающий на разнесенных частотах. В user mode вводится только личный позывной без суффиксов.

Name:  Здесь нужно ввести Ваше имя. Это имя будет появляться на экране вашего корреспондента при проведении QSO.

Location: Введите QTH вашей станции (например, Novosibirsk city). Эта информация будет появляться в списке доступных пользователей системы эхолинк.

Email Addr: Ведите свой адрес электронной почты (необязательно для заполнения). Эта информация будет послана вашему корреспонденту или использована администраторами системы эхолинк при необходимости связи с вами.

Region.

Здесь необходимо указать часть света (континент), в которой Вы расположены. Эта информация используется, для выбора наиболее близких локальных серверов эхолинк.

Basic Operation

Этот раздел описывает, как использовать основные функции EchoLink.

Callsign Validation

Если Вы впервые становитесь пользователем системы EchoLink после введения вашего позывного, системе необходимо некоторое время для проверки реальности вашего позывного. Этот процесс может занять несколько минут или несколько часов, так как каждый запрос обрабатывается вручную. В это время, список  станций на экране будет отсутствовать. Как только валидизация позывного закончена, на экране появится список доступных станций, с которыми вы можете связаться.

Соединение со станцией.

Чтобы соединяться с другой станцией, найдите позывной станции в списке. Для удобства сортировки информации используйте вкладки в нижней части экрана. Как только вы нашли желаемый позывной станции, репитера или конференции, дважды щелкните по позывному, для соединения. Через несколько секунд, произойдет соединение, слева отобразится информация о станции и последует звуковой сигнал или голосовое приглашение. Теперь можно начинать QSO с оператором или давать общий вызов, если Вы соединились с репитером или линком. Если, после приблизительно 30 секунд ожидания, появляется сообщение Cannot connect это означает, что попытка соединяться была неудачной по каким-либо причинам. Это может быть в случае, когда другая станция занята или вышла из системы, а обновление списка еще не произошло (частота обновления списка может быть задана вами, но по умолчанию происходит каждые 5 мин.). Другая причина неудачного соединения может быть обусловлена наличием сетевой "firewall" на вашем компьютере или на сервере - поставщике услуг интернета. То же самое может иметь место если вы работаете в корпоративной сети с внутренними (замаскараженными) IP-адресами, недоступными напрямую из интернета. Однако это преодолимые трудности. О настройке firewall и перенаправлении IP см. ниже.  Разрешить эти проблемы можно также на сайте поддержки http://www.echolink.org/el/support.htm

Двухсторонняя связь.

Как только вы соединились, можно проводить связь с отдаленной станцией по правилам обычного QSO. Переключение с приема на передачу осуществляется клавишей "пробел" Однократное ее нажатие переводит вашу программу в режим передачи. Повторное - на прием. По желанию, можно задать режим "нажато-отпущено". При передаче на экране появляется красный индикатор TX. Переходить на передачу вы сможете только после перехода на прием станции корреспондента. Пока идет прием в строке состояния горит символ RX и работает индикатор уровня сигнала. Если Вы видите, что другая станция передает, а Вы не слышите аудиосигнал из динамика PC нужно увеличить громкость в настройках звуковой карты.

При передаче вы также можете визуально контролировать микрофонный уровень по индикатору и регулировать его уровень в настройках записи (в звуковой карте).

Обмен сообщениями.

Если другой корреспондент также находится перед экраном PC,  вы можете "болтать" с ним, обмениваясь текстовыми сообщениями, набранными с клавиатуры в нижнем правом окне.

Разъединение.

Когда сеанс связи закончен, для разъединения нажмите мышкой кнопку с изображением ломанной красной окружности "broken link". Вы услышите сигнал "Disconnected" и увидите сообщение "Not connected" внизу экрана.

Интерфейс управления трансивером.

Для использования в режиме Sysop, ваш приемопередатчик соединяется с аппаратным интерфейсом, который управляет PTT через последовательный порт. Звуковой НЧ выход трансивера включается в line-in, а микрофон трансивера соответственно в line-out звуковой карточки PC. При необходимости согласовать уровни звуковых сигналов необходимо использовать внешние аттенюаторы или отрегулировать усиление в программных установках звуковой карты в Windows. Ниже приведена схема простейшего интерфейса PTT для COM порта.

Типы Интерфейсов.

Программа EchoLink поддерживает два типа интерфейсов PTT:

ASCII-controlled: Этот тип интерфейса, который был специально разработан для EchoLink и iLINK, принимает команды ASCII от компьютера по последовательному порту. Это коды букв R и T (receive и transmit), которые переводят внутреннее реле в состояние разомкнуто и замкнуто, соответственно. Этим обеспечивается переключение прием-передача. Кроме того, этот тип интерфейса обеспечивает аппаратное декодирование DTMF-сигналов удаленного управления. Описание, схема и печатная плата интерфейса этого типа конструкции WB2REM приведены на сайте http://www.ilinkboards.com и конструкции VA3TO на сайте http://www.teepeecomm.com/ilink Они также были описаны в мартовском журнале QST за 2002 г.

Direct-controlled: Этот тип интерфейса обычно используется для PSK31 и других цифровых режимов. Он управляет PTT  по сигналам на линии RTS или DTR COM-порта. Одно из схемных решений такого типа интерфейса приведено на рисунке выше. Гальваническая (оптическая) развязка с RS232 предпочтительна. Этот тип интерфейсов не включает DTMF декодер, и при его применении необходимо включать программный DTMF декодер встроенный в программу эхолинк.

Детектор несущей.

В режиме Sysop, программа EchoLink должна определять появление сигнала (несущей) на выходе приемника трансивера. Наиболее часто используется встроенный программный VOX, который разрешает передачу голоса в интернет. Достоинством использования VOX является то, что не требуется никаких дополнительных соединений между РС и трансивером. VOX особенно полезен, когда EchoLink связан с репитером, т.к. срабатывает только при наличии аудиосигнала и не реагирует на задержку несущей, которая может доходить до 10 сек. после окончания передачи. Однако, VOX не полностью надежен, так как неспособен обнаруживать слабую несущую, а также вносит дополнительную задержку 0.5-1.5 сек. после каждой передачи.

Программа EchoLink кроме VOX также поддерживает срабатывание по сигналу  squelch трансивера, подсоединенного к последовательному порту компьютера через простой однотранзисторный интерфейс. Этот тип подключения особенно полезен для симплексных связей.

Многие трансиверы имеют панель выхода сигнала "busy" или "carrier detect" Эти сигналы могут быть использованы для подачи на CD, DSR, CTS-пины COM-порта, а программа EchoLink может быть сконфигурирована, так, чтобы использовать эти регистры как детекторы несущей вместо VOX. Уровень сигнала лог. 1 на порту должен быть +5 в или выше, лог. 0 - 0 в или ниже.

Для того, чтобы сделать установки режима детектора несущей в программе эхолинк выберите Sysop Settings из меню Tools, затем вкладку RX Control, и включите Serial CD , Serial CTS, или Serial DSR.

Требования к системе

Минимальные требования:

         Intel Pentium 133 MHz или выше. Программа работоспособна и на 486DX4  75 MHz

         Любая из следующих версий Windows Microsoft:

         Windows 95 (Winsock 2 и Internet Explorer 4.0 или старше)

         Windows 98

         Windows 98SE

         Windows Me

         Windows NT 4.0 (Workstation or Server), Service Pack 3  или старше

         Windows 2000 (Professional, Server, или Advanced Server)

         Windows XP

         Цветной 800x600 или выше.

         8- или 16-разрядная звуковая карта или интегрированный SB  аппаратные средства. Для работы в режиме sysop требуется полнодуплексная карта.

         Модемное или выделенное подключение к интернет, 24 cpm или выше в обоих направлениях. ISND, кабельное или DSL соединение с исходящим потоком 128 cpm. (рекомендуется организации конференций).  Для TCP/IP портов требуется (желательно) использование firewalls.

         5 Мб свободного дискового пространства.

         Как минимум 8 Мб RAM требуется для нормальной работы EchoLink + память, используемая операционной системой.

         Мышь, или другое устройство позиционирования.

         Микрофон и динамики, для режима Single-User.

         Последовательный порт для режима Sysop.

         Контроллер TNC, для опции APRS в режиме Sysop.

Конфигурирование программы эхолинк.

Sysytem Setup:

Вкладка MyStation  конфигурирует системный режим, позывной, и другую информацию о вашей станции.

Mode: Выберите соответствующий режим для EchoLink:

         Single-User  (без подключения трансивера)

         Sysop (с подключением или без подключения трансивера)

Callsign: Позывной должен содержать по крайней мере длиной 3 символа без использования пробелов или пунктуации, кроме суффиксов -R или -L. Если Вы выбрали режим Sysop, в конце позывного необходимо поместить суффиксы -L или -R, обозначающие линк или репитер, соответственно (например UA9OXC-L).  Если Вы выбрали режим Single-User, суффикс после вашего позывного не ставится.

Password: Если Вы предварительно зарегистрировались в EchoLink, введите ваш первоначальный пароль в этом поле. Если регистрация еще не пройдена выберите пароль, который можно легко запомнить, и он будет присвоен вам системой после регистрации. Однажды установленный пароль не может быть изменен для данного позывного.

Change Callsign:  Используется для смены позывного в многопользовательской машине. При смене позывного во время проведения QSO вы будете отключены от вашего корреспондента.

Name:  Здесь необходимо ввести ваше имя. Это имя будет появляться на экране вашего корреспондента.

Location:  Введите местоположение вашей станции, и краткое резюме. Эта информация будет появляться в списке подключенных пользователей системы эхолинк.

Email Addr:  Введите адрес вашей электронной почты. Эта информация будет послана, по запросу вашего корреспондента или использована системными администраторами EchoLink системы при необходимости контакта с вами.

Вкладка Servers

Вкладка серверы конфигурирует подключение программы EchoLink к одному из  регистрационных серверов. Серверы Регистрации предоставляют программе EchoLink текущий список подключенных к системе станций.

Pref 1 по Pref 5: указывают на уровень приоритета сервера при опросе программой. Если с сервером в Pref 1 невозможно установить связь, опрашиваются последующие сервера в порядке возрастания номера.

Reset to Defaults: Используется для восстановления приоритета серверов по умолчанию для вашего региона проживания.

Retry Timeout (sec): Задает время, ожидания EchoLink при попытке соединиться с каждым сервером из списка. По истечении таймаута, EchoLink пытается соединиться со следующими серверами. Значение по умолчанию - 10 секунд

Вкладка Timing

Эта вкладка конфигурирует несколько таймеров временных ограничений некоторых процессов.

Connect Attempt:  Определяет, как долго EchoLink будет пытаться установить связь с другой станцией. Если ответа не следует, EchoLink отменяет запрос. Значение по умолчанию - 30 секунд.

Transmit Time Limit: Ограничивает время вашей передачи в интернет к вашему корреспонденту. При истечение врмени передачи выдается специальное предупреждение внизу экрана. Если ограничение превышено, EchoLink автоматически прекращает передачу. Значение по умолчанию - 210 секунд. Введите 0, для отмены действия ограничения.

Receive Time Limit:  Определяет продолжительность сеанса непрерывного приема от вашего корреспондента из сети интернет. При превышении лимита EchoLink автоматически отсоединяет вашего корреспондента. Введите 0 (значение по умолчанию) для отмены действия временных ограничений.

Inactivity Timeout: Определяет время до отключения станции при отсутствии активности. Если срок превышен, EchoLink автоматически отсоединит станцию. Введите 0 для отмены этой функции.

Receive Hang Time:  Задает время в течении которого EchoLink остается включенным на прием после того, как удаленная станция прекратила передачу. Это значение задается в миллисекундах и по  умолчанию равно 1200 м

Вкладка Audio

Вкладка Audio позволяет выбрать одну из звуковых карт (если их несколько) и сделать настройки для компенсации пропаданий аудиосигнала при низкой скорости на линии интернета.

Sound Device: Определяет звуковую плату для использования программой EchoLink.

Open in Full Duplex: Выберите эту опцию только, в том случае, если EchoLink выдает сообщение об ошибке открытия аудиоустройства. Не выбирайте эту опцию, если используется полудуплексная карта.

Auto Sample Rate Compensation:  Выберите эту функцию для автокомпенсации разброса между звуковыми платами. Некоторые звуковые платы могут иметь разброс до 2 % по скорости оцифровки относительно стандартных значений. Это может вызывать периодические разрывы в аудиосигнале, даже при достаточной скорости подключения к интернету. Когда эта функция выбрана, программа EchoLink динамически компенсирует правильность прохождения пакетов. Вы можете определить на слух наличие такой компенсации в виде небольших пропусков или эха в сигнале.

Network Buffering:  Задает размер аудиобуфера, т.е. объем данных, поступающих из интернета, до начала их голосового воспроизведения. Буферизация полезна при наличии медленного интернет соединения. При достаточной скорости соединения увеличение размера буфера будет приводить к росту задержки перед воспроизведением, что нежелетельно.

PC Buffering: Определяет объем данных, посылаемых программой EchoLink на сразу звуковую плату PC. Совместно с Network Buffering эти функции гарантируют равномерность аудиосигнала. Если PC работает в многозадачном режиме желательно увеличить объем буфера данных. На рисунке можно видеть положение движков по умолчанию.

Total Audio Delay: Отображает расчетное время задержки прохождения сигнала по интернету от источника к получателю. Это значение обновляется автоматически при изменении параметров буферизации.

Reset to Defaults: Возвращает буферизацию сети и PC к их заданным по умолчанию позициям.

Примечание:  Если Вы работаете в среде Windows 98 или старше можно отрегулировать уровни воспроизведения и записи звуковой карты выбрав вкладку Adjust Volume из меню Tools. Для этих же целей можно также воспользоваться значком регулятора громкости на панели управления Windows, дважды щелкнув по нему.

Preferences

Меню предпочтений позволяет настраивать некоторые полезные функции эхолинка.

Вкладка List

Вкладка Listing управляют представлением списка станций на экране.

Update station list automatically: Автоматически обновляет список станций подключенных к системе. Здесь можно задать период обновления в сек. По умолчанию установлено значение 300 сек.

Even while connected:  Если эта функция включена, обновление происходит даже во время проведения QSO, что может нарушить непрерывность речевого трафика  при медленном интернет соединении. При выключенной функции обновление происходит после прекращения активности, в том случае, если не истекло 30 сек. после последнего обновления с установленным периодом обновления.

Show in Index View:  Этот блок переключателей определяет, типы станций, которые необходимо включить в отображаемый перечень.

Alarmed Only:  Если этот пункт выбран, то у вас будут отображаться только те станции, которые внесены вами в список Alarms.

Show Alarms in pop-up window: Включатель всплывающего окна. Это окно отображает краткую информацию о станции (состояние, а также местное время) при наведении указателя мыши на позывной. Вы можете также открывать или закрывать окно Alarm Log из меню View.

Add New QSOs to Favorites: Фукция автоматически добавляет станции, с которыми Вы соединялись или которые соединялись с вами в список Избранное (Favorites). Favorites - представлено в виде папки в окне обозревателя. Это удобный способ для повторного быстрого соединения со вашими корреспондентами.

Restore window size and position on startup: Эта функция предназначена для запоминания установок главного окна обозревателя программы и восстановления выбранного вами вида этого окна при очередном запуске программы.

Вкладка Connections.

Эта вкладка предназначена для управления режимом конференций и для установки текстовых сообщений, появляющихся во время контакта.

Allow conferences:  Если вы желаете, чтобы к вам могли подключаться несколько станций - необходимо включить эту функцию. Максимальное число, одновременно подключаемых станций составляет 60 (не считая вас). Если ваше интернет соединение медленное, не рекомендуется разрешать подключение большого количества операторов одновременно.

Send station list to all stations: Функция автоматически посылает перечень подсоединенных к вам станций всем участникам конференции. При этом стрелка против позывного указывает на то, что данная станция активна и находится в режиме передачи. Этот список будет появляться на вашем собственном экране, даже если эта опция не выбрана.

Location/Description: комментарии, внесенные в эти поля будут отображаться после вашего позывного в списке станций.

Show name of connected conference: При включенной функции каждый раз когда вы соединяетесь с конференцией программа EchoLink автоматически переместит листинг вашего местоположения в название конференции.

Space Bar TX Control: Клавиша "пробел" управляет режимом прием/передача. Функция определяет как будет использоваться клавиша "пробел". Если выбран режим "Tap On / Tap Off"  - достаточно однократно нажать клавишу для перехода на передачу, а затем однократно нажать ее для перехода на прием. Режим "Momentary" требует постоянного удержания клавиши "пробел" во время передачи.

Middle Mouse Button:  Если у вас трехкнопочная мышь, при включении этой функции Вы можете использовать среднюю кнопку для управления TX/RX.

Station Information File:  EchoLink посылает текстовое сообщение другой станции, когда Вы делаете подключение к ней. Эта информация содержится в файле info.txt. По умолчанию в сообщении передается ваш позывной. Для того, чтобы дополнить эту информацию или отредактировать ее выберите "Edit..." Для того, чтобы создать информационный файл с другим именем (не info.txt), выберите "Choose...".

Если редактирование по "Edit..." недоступно, это может означать, что информационный файл был удален. При помощи блокнота Windows создайте новый файл, кликните на "Choose..." и укажите путь к этому файлу, чтобы он был доступен программе EchoLink

Show Alert when "Doubling": Обычно, EchoLink не позволяет работать на передачу двум станциям одновременно. Однако, из-за задержки в интернете такое дублирование может иметь место, если станции переходят на передачу одновременно. Эта опция, если она включена, выдает предупреждение в виде сообщения в окне Chat о наличии встречной передачи.

Вкладка Security

Вкладка Security управляет защитой вашей EchoLink системы и предотвращает нежелательный доступ других станций. Это особенно актуально при работе в режиме Sysop, хотя параметры настройки защиты работают в любом режиме.

Allow connections with: Эти четыре ключа определяют типы станций с которыми вы хотите соединяться. Если станция исключена, EchoLink, будет запрещать доступ к соединению, и фиксировать это событие в Logfile.

Примечание: Запрещение "Конференций" блокирует соединение только с серверами конференций. Однако, возможно соединение со станциями, которые приобрели статус конференций позже (станции или линки, к которым подключается три и более корреспондентов получают статус динамической конференции, например UA9OXC-L CONF). Чтобы исключить возможность соединения и с динамическими конференциями, необходимо включить функцию Dynamic conf detect.

Deny these calls:  Опция установки "черного списка" станций, доступ которых к вашему линку не желателен. Чтобы добавлять новый позывной в список, выберите Add New, после чего введите позывной и расширения, включающие суффиксы -L или -R . Для удаления позывного из "черного списка" нажмите Remove.

Accept only these calls: Эта опция позволяет выбрать позывные станций, которым разрешен доступ к вашему линку. Всем остальным станциям, в этом случае, доступ для подключения будет закрыт.

Примечание: Вместо позывного в этот список можно также вводить диапазоны IP-адресов. Это удобно, если вы хотите заблокировать станции, использующие одного провайдера.

International Prefixes: Опция используется для разрешения доступа к вам корреспондентов из разных стран.

Страны в списке Accept  разрешены для подключения, в списке Deny - запрещены.

Apply Security settings to: При помощи этих двух переключателей параметры настройки безопасности вступают в силу.

Вкладка Signals

Вкладка Signals позволяет Вам настраивать звуковые оповещения событий EchoLink. При первичном запуске EchoLink включает набор заданных по умолчанию звуков. Их можно отключить или заменить собственными звуковыми wav-файлами. Эти сигналы используются только в режиме Single-User. В режиме Sysop в набор входят дополнительные сигналы.

Меню Sysop Settings

Параметры настройки режима системный администратор предназначены для управления трансивером-ретранслятором, дистанционного DTMF-контроля некоторых функций программы эхолинк, речевой самоидентификации системы в эфире, удаленным web-администрированием.

Вкладка RX Control

Управляет интерфейсом между PC и трансивером-ретранслятором.

Carrier Detect: Функция определяет каким способом EchoLink должен обнаруживать сигнал, принимаемый из эфира и передаваемый в сеть интернет. Существует два способа реализации данной функции. Первый из них это встроенный программный VOX. Он срабатывает по определенному уровню аудиосигнала, приходящего из приемника трансивера на звуковую карту РС, переводя систему эхолинк в состояние передачи данных в интернет. Второй способ основан на детектировании несущей на входе приемника. Для этого необходимо иметь трансивер со специальным цифровым выходом детектора несущей, который соединяется с одним из выводов СОМ-порта и информирует программу эхолинк о необходимости перейти в режим передачи.

Manual: Эта опция предназначена только для проверки и ручной настройки системы на начальном этапе. При ее использовании режим прием/передача переключаются клавишей "пробел". Полезна для настройки уровней аудиосигналов звуковой карты.

VOX: Эта функция наиболее предпочтительна, т.к. реагирует только на наличие речевого сигнала корреспондента. Случайные шумы, помехи или преднамеренно поставленные несущие на частоте приема не передаются в интернет. При первичном запуске программы эхолинк функция VOX устанавливается по умолчанию. Когда на VOX из приемника поступает аудиосигнал, превышающий установленный уровень,  начинается передача данных удаленному корреспонденту. Уровень аудиосигнала можно контролировать по отклонению столбика индикатора уровня внизу экрана. Под индикатором уровня при передаче появляется движковый регулятор, предназначенный для установки порога срабатывания VOX. Перемещение движка влево понижает порог и увеличивает чувствительность системы VOX. Для стабильной работы нужно выставить такой порог, при котором уровень фоновых эфирных шумов наблюдаемый на индикаторе, был меньше точки установки движка.

VOX Delay: Функция задержки VOX определяет время, в течение которого программа EchoLink будет оставаться на передаче, после прекращения аудиосигнала или несущей на выходе приемника. Это время желательно увеличить если передающий из эфира оператор имеет обыкновение делать многозначительные паузы в речи во время передачи или шумоподавитель трансивера-ретранслятора дает отбой при после пропадания несущей.

Anti-Thump:   "Противоударная" функция вводится чтобы избежать ложных срабатываний VOX при отпускании клавиш или отбое шумоподавителя. Ее значение по умолчанию - 500 миллисекунд. Эта функция особенно полезна, при работе с репитерными линками.

Serial CD, Serial CTS, and Serial DSR:  Если вы желаете чтобы передача данных в интернет из трансивера-ретранслятора управлялась  непосредственно несущей, нужно выбрать СОМ-порт и одну из указанных линий его приема (CD, CTS или DSR) - ту с которой вы соединили выход сигнала "несущая" вашего трансивера. Логические уровни сигналов управления на порту должны соответствовать 1 при открытом шумоподавителе и 0 - при отсутствии несущей и закрытом шумоподавителе.

Этот тип интерфейса полезно использовать в тех случаях, когда корреспондент тихо говорит перед микрофоном во время передачи или когда глубина модуляции (девиация частоты) его трансивера недостаточна (мелкая). Улучшается прием также слабых или значительно удаленные от ретранслятора станций.

Примечание:  функция задержки VOX работает также и в режиме детектора несущей, но при этом необходимо установить меньшее время задержки.

Squelch Crash Anti-Trip:  Специальная функция, улучшающая качество работы VOX, в случае если линк подключен к репитеру. Включение этой опции и ее правильная настройка дает возможность системе VOX игнорировать короткие шумовые всплески, периодически открывающие шумоподавитель, отбои шумоподавителя, идентификационные тональные сигналы. За счет этого можно знаменательно улучшать качество межрепитерных соединений. Отрегулируйте значение длительности в опции Duration (в миллисекундах) так, чтобы установленный временной зазор соответствовал длительности шумового всплеска или другого нежелательного сигнала. Типичные значения - 40 мсек для сбоев шумоподавителя и 300 мсек для тональных идентификационных сигналов.

Примечание: Следует иметь в виду, что эта опция не подавляет шумовые всплески непосредственно во время передачи аудиопотока.

Вкладка TX Control

Вкладка управления передачей определяет настройки интерфейсов РС - РТТ трансивера.

PTT Activation:  опции определяют каким способом программа EchoLink будет управлять режимами прием/передача (кнопкой РТТ) локального трансивера, когда из сети интернет получен сигнал удаленной станции. Нужно отметить, что программа эхолинк обрабатывает входящие из сети сигналы только при условии, если локальная частота свободна и на выходе приемника нет никаких сигналов.

External VOX: функция внешний VOX устанавливается только в том случае, если трансивер имеет встроенную систему VOX. При этом отпадает необходимость в использовании СОМ-портов для управления PTT, и трансивер соединен только со звуковой картой РС. Однако, управление через СОМ-порт все же более предпочтительно.

ASCII Serial:  Включите эту опцию, если вы используете специализированные i-link интерфейсы, разработанные WB2REM/G4CDY <http://www.ilinkboards.com/> или VA3TO <http://www.ilinkca.com/> . Этот тип сетевых интерфейсов управляется протоколом передачи ASCII-кодов по линиям TXD и RXD COM-порта. Если на вход приходит ASCII-код символа Т - интерфейс включает трансивер на передачу. При появлении кода символа R - происходит переключение на прием. В зависимости от конструктивного исполнения i-link интерфейсы могут работать при скоростях обмена по последовательному порту 2400 бит/сек. или 9600 бит/сек.

RTS и DTR:  Установите одну из этих опций, если вы используете вышеприведенную схему интерфейса с оптической развязкой. Этот тип интерфейса активизирует PTT передатчика, когда на линии RTS или DTR последовательного порта появляется сигнал логической 1. В списке Serial port, необходимо выбрать номер порта, к которому подключен интерфейс.

Вкладка DTMF

На этой вкладке даны управляющие коды DTMF для функций, поддерживающих дистанционное управление. DTMF сигнал управления может быть послан из эфира на локальный линк или через сеть интернет с удаленной станции (если эта функция разрешена системным администратором). При помощи DTMF команд можно соединиться с любой активной станций подключенной к системе эхолинк, разорвать соединения, активизировать или дезактивировать программу и.т.д.

DTMF Decoder: Эта опция содержит переключатели  External, Internal, Disabled при помощи которых можно выбрать тип DTMF-декодера или отключить его.

External: Внешний аппаратный DTMF-декодер реализован в i-link интерфейсах конструкции WB2REM или VA3TO. Если используется именно такой тип интерфейса, можно выбрать эту функцию, если вы убедились в надежности аппаратного декодирования применительно к вашему управляющему трансиверу.

Internal: Внутренний декодер - программный, интегрированный в систему эхолинк. Его используют с простым интерфейсом управления, не имеющим аппаратных средств декодирования DTMF.

Disabled: эта функция отключает все DTMF-декодеры и дистанционное управление по командам DTMF в этом случае невозможно.

Min Interdigit Time: Устанавливает минимальное временя в миллисекундах между приходом отдельных DTMF тонов. По умолчанию это значение равно  0. Если передатчик находится далеко от линка и сигналы проходят с шумами и ложной интерпретацией, необходимо увеличить это время до 200-500 мсек.

Log All Commands: Когда эта функция установлена, EchoLink регистрирует все входящие DTMF последовательности, даже те, которые не являются функциональными. Эти последовательности будут записываться в системный log-файл.

Auto Mute: При установке этой функции, EchoLink подавляет DTMF сигналы полученные как через радиолинк так и из сети интернет от удаленных станций. При использовании внешнего декодера, первая цифра может все же просачиваться.

Disable During PTT: Эта функция запрещает прием DTMF сигналов, получаемых из сети интернет (когда локальный трансивер находится в режиме передачи). В некоторых аудиоконфигурациях, аудиосигнал от звуковой платы все же может быть получен внешним или внутренним декодером, что является нежелательным.

Enable Remote Pad: Когда эта функция выбрана, удаленные станции, использующие EchoLink версии 1.6 и подсоединяющиеся к вашему линку, могут посылать управляющие DTMF коды и управлять состоянием вашего линка, используя встроенную DTMF клавиатуру кодера программы. Эта функция может быть разрешена если вы желаете, чтобы удаленные корреспонденты имели доступ к управлению вашим линком по сети интернет. Клавиатура DTMF удаленного пользователя не доступна, если любой из узлов является участником конференции.

Встроенный DTMF декодер эхолинка обычно не отвечает на сигналы, полученные из интернет, однако некоторые аудиоконфигурации это допускают, в частности, когда выход звуковой карты соединен с ее входом или с внешним DTMF декодером.

Также обратите внимание, что эта функция управляет только удаленным DTMF доступом через встроенную клавиатуру программы эхолинк, но  не затрагивает сигналы DTMF из других источников.

Advanced: При возникновении трудностей с декодированием DTMF сигналов при использовании внутреннего DTMF декодера можно использовать функцию тонкой настройки Advanced, которая открывает окно для коррекции допусков частотных характеристик DTMF и соотношения сигнал/шум.

DTMF Command List: В окне представлен список команд, выполняемых посредством DTMF кодов (в первом столбце) и соответствующие коды (во втором столбце).  Можно изменить любой из кодов для соответствующей команды. Для этого в столбце Sequence отредактируйте соответствующие записи. Чтобы отменить исполнение функции нужно стереть соответствующую строку  в Sequence. Обратите внимание, что некоторые DTMF коды, указанные в таблице, незавершенны и требуют дополнительного набора признаков. Например,  # 97900 - команда интерпретируется как отключить станцию с номером узла (node number) 97900. По умолчанию команда # отключает все станции.

Reset to Defaults: Возвращает все коды функций DTMF к их значениям по умолчанию.

Вкладка Identification

Программа EchoLink поддерживает автоматическую идентификацию вашей вашего эхолинка передавая в эфир позывной.  Ваша идентификация может быть выполнена в виде телеграфной передачи позывного или голосового оповещения. Идентификационный сигнал можно запускать в начале или конце подключения, а также периодически при активном подключении или в отсутствие активности.

Источник голосового идентификатора может быть внешним или внутренним. В первом случае вы должны предварительно записать собственный звуковой файл идентификации, во втором - позывной проговаривается встроенным синтезатором голоса.

Morse:  Введите в окно свой позывной. Он будет передаваться в местный эфир телеграфом с интервалом времени (в мин.) установленным вами. Главное преимущество телеграфной идентификации состоит в том, что аудиосигнал удаленного корреспондента не прерывается во время QSO так как это имеет место при речевой идентификации. Опция Settings позволяет откорректировать тон и скорость передачи телеграфного сигнала.

Internal: Введите свой позывной в окно и он будет озвучиваться в эфире с заданным вами интервалом времени при помощи встроенного голосового синтезатора.

External file: Если Вы предпочитаете слышать "живой" голос-идентификатор, необходимо создать ваш собственный wav-файл и нажав кнопку, указать путь к этому файлу. Примечание: wav-файл должен быть записан в режиме МОНО при частоте дискретизации по времени 8000 Гц и дискретизацией по уровню 8 бит.

Test: При нажатии этой кнопки можно протестировать передачу голосового сообщения в эфире.

Опция Identify:

Each time station connects: Если эта опция включена, ваш позывной будет объявляться в эфир сразу после подключения к линку удаленной станции из сети интернет. Обратите внимание на то что, если функция Auto-Announce из вкладки Options включена, Вы будете слышать и ваш собственный позывной и позывной и позывной соединившейся с вами станции. Если выбран телеграфный идентификатор, он запускается одновременно с объявлением.

Each time a station disconnects: При выборе этой опции ваш позывной будет объявляться сразу после разъединения с удаленной станцией.

At end of transmission, every n min: При выборе этой опции ваш позывной будет озвучиваться через выбранный вами промежуток времени (в мин.) при этом не накладываясь на передачу вашего корреспондента, но сразу по окончании его передачи.

While active, every n min: При выборе этой опции и установке интервала периодичности автоидентификации, сообщения будут выдаваться в эфир во время активности в канале связи. Они могут накладываться на передачу вашего корреспондента, в результате чего вы будете терять часть передаваемой информации. При включенной функции Wait for clear frequency передача идентификатора задерживается до окончания передачи.

While not active, every n min: Эта опция разрешает передачу вашего позывного с установленной периодичностью в любой момент времени, независимо от того канал активен или пассивен. Включенная функции Wait for clear frequency задерживает передачу позывного до момента окончания активности в канале связи.

Вкладка Options

Announce connects: Включите одну из нижеследующих опций, для возможности слухового контроля соединений с другими станциями.

         None: Запрещение речевых сообщений о соединениях.

         All users: Сообщение выдается в эфир при подключении любой удаленной станции.

         First conferencee only:  Сообщение выдается только при подключении первой станции. Подключение последующих станций не анонсируется.

Include callsign:  Если эта опция установлена, EchoLink будет включать в сообщение позывной вновь подсоединившейся станции.

         None:  Запрещение всех речевых сообщений при соединении со станциями.

         All users: разрешение выдачи сообщений об отсоединении для любой станции.

         Last conferencee only: разрешение выдачи сообщения об отсоединении только для последней оставшейся станции.

Include callsign: При установке этой опции EchoLink будет включать в сообщение о разъединении также позывной отсоединившейся станции.

Announcement muting: Выберите одну из нижеследующих опций для управления выдачей речевых сообщений в случае, когда частота занята.

         No muting:  Сообщения о соединении/разъединении будут выдаваться даже если частота занята и идет передача в эфир. В этом случае сообщения могут накладываться на передачу удаленного оператора.

         Mute if freq is busy: Все сообщения запрещены, когда частота занята.

         Defer if freq is busy: Выдача сообщений задерживается до освобождения частоты, но если эта задержка не превышает 2 мин. Если частота не освободилась в течение этого времени - сообщение отменяется.

Play welcome message to connecting station:  При установке этой опции любой станции, подключающейся к вам из сети интернет будет передаваться голосовое сообщение. Содержание этого сообщения необходимо предварительно записать в виде wav-файла (режим "Моно", 8 кГц, 8 бит), указав путь к нему. Это сообщение не передается в эфир, а отправляется по сети к вашему корреспонденту. Рекомендуется не делать сообщение более 5 сек.

Play courtesy tone: Эта опция устанавливает тональный пилот сигнал конца передачи для операторов станций работающих из сети интернет. Вы можете создать свой собственный wav-файл желаемого вами пилот-тона вместо используемого по умолчанию.

Play activity reminder every n sec:  Если у вас запущен репитерный линк, используйте эту опцию для выдачи короткого тона, напоминающего операторам, проводящим местные QSO через репитер о том, что данный репитер подключен к системе EchoLink и необходимо периодически делать паузы, чтобы дать возможность операторам из сети интернет сделать общий вызов на вашем репитере. Если вы хотите использовать другую форму сигнала напоминания, можно использовать созданный вами wav-файл на вкладке Signals

Max key-down time (sec): Установите время в секундах, ограничивающее максимальную длительность непрерывной работы вашего трансивера на передачу. Если время превышено EchoLink разрывает соединение со станцией и переводит локальный трансивер в режим приема. Для отключения этой опции введите значение 0.

Dead-carrier timeout (sec):  Установите время в секундах, ограничивающее длительность не содержащей аудиосигнала (модуляции) передачи станции из интернета.  Если время превышено EchoLink разрывает соединение со станцией и переводит локальный трансивер в режим приема. Для отключения этой опции введите значение 0.

Announcement pre-delay (ms):  Интервал времени (в миллисекундах) равный длительности паузы между включением PTT трансивера и началом передачи служебного сообщения.Значение по умолчанию - 150 мсек. Если начало сообщения, передаваемого в эфир, все же отсекается эту паузу можно увеличить.

Вкладка Signals.

Вкладка сигналы предназначена для управления передаваемыми в эфир системными служебными сообщениями.

Для каждого из системных событий, имеющихся в списке может быть определено состояние по умолчанию, когда передача сообщений формируется встроенным голосовым синтезатором, или пользовательская установка, когда соответствующее сообщение предварительно записывается в wav-файл голосом диктора.

Примечание: WAV-файлы должны быть в фрмате "МОНО" с 8-ми разрядным разрешением по уровню и 8000 Гц дискретизации по времени.

Чтобы изменить установку для конкретного события, выберите это событие из списка и установите для него режимы - либо по умолчанию, либо пользовательский.

Для каждое из сообщений может быть проведено тестовое прослушивание в эфире, передаваемое после нажатия кнопки с пиктограммой громкоговорителя (функция тестирования работает только при отсутствии активности в EchoLink).

Информация о радиолинке выдается в эфир всякий раз, когда в эфир передается запрос со станции пользователя в виде DTMF сигнала (*) (по умолчанию).

Тон окончания передачи запускается только тогда, когда он разрешен в опции "Play activity reminder" на вкладке Options.

Сигнал напоминания  Activity Reminder также запускают только в том случае, если он разрешен опцией "Play activity reminder" во вкладке Options.

Speech Speed: При помощи этой опции можно изменять скорость воспроизведения речевых сообщений.

Вкладка Web

Для удобства удаленного управления программа Эхолинк имеет встроенный, защищенный паролем web-сервер, отображающий в вашем браузере HTML-страницу с настройками и текущим состоянием программы Эхолинк.

Enable Web remote control: Установите эту позицию, чтобы запустить встроенный web-сервер. При запуске web-сервера убедитесь, что вы сделали нижеследующие установки.

TCP Port: Номер TCP порта, через который будет работать web-сервер. Значение по умолчанию - 8080 (чтобы избежать возможных конфликтов с другими сетевыми сервисами, которые уже используют порт 80). Можно изменить значение номера если ваша локальная firewall или ISP запрещает доступ по этому порту.

Username, Password:  Если Вы желаете защитить вход паролем (желательно), определите имя пользователя и пароль. В этом случае перед соединением удаленного web-браузера с вашим EchoLink сервером появится окно аутентификации.

Примечания: Если активизирован web-сервер с номером порта 8080, URL для доступа будет иметь вид: http://hostname:8080 (Например, http://amel.nsc.ru:8080 или http://212.192.186.228:8080). Вместо доменного имени можно использовать статический IP-адрес вашего компьютера. (Имейте в виду, что при использовании модемного доступа или DSL подключения к интернет, IP адрес выделяется динамически и может изменяться после повторных подключений).

Вкладка RF Info.

Вкладка предназначена для предоставления информации о вашем радиочастотном линке другим операторам.

По умолчанию, информация передается в центральную базу данных через сеть интернет после запуска программы и всякий раз когда какая-либо станция подключается или отключается от вашего линка. Эта информация будет отображаться на web-сайте EchoLink.

Если ваш компьютер снабжен TNC-контроллером и включена функция APRS, эта информация будет также периодически посылаться локальным пользователям пакетной связи.

Информационные поля на вкладке RF Info, определены по стандарту AVRS следующим образом:

        Lat: Широта расположения станции, в градусах и минутах. Например, 41.1175 градуса – 41 градус  07.05 минут. Убедитесь, что верно указан East или West.

        Lon: долгота, в градусах и минутах. Убедитесь, что правильно указан указали North или South.

        Мощность (Watt): Мощность, измеренная в точке питания антенны.

        HAAT (футы): Средняя высота антенны, в футах. Это значение соответствует высоте антенны относительно земли, а не относительно уровня моря.

        Antenna gain (dB):  Усиление антенны в выбранном направлении.

        Directivity: Основное направление, если таковая имеется, в котором сигнал излучается антенной.

        Freq (MHz): Рабочая частота. Если используется репитер – это частота выхода.

        PL (любой): частота CTCSS (если используется CTCSS защита).

Если Вы не желаете делать достоянием гласности эту информацию введите 00 00.00 для Lat и 000 00.00 для Lon.

На вкладке доступны также и другие опции:

Report Status via APRS:  При использовании TNC-контроллера, используйте эту опцию, чтобы информация о вашем линке стала доступной через местную пакетную радиосвязь другим корреспондентам.

TNC Interface: Последовательный порт, к которому подключен TNC контроллер. EchoLink будет обращаться к TNC через этот порт на скорости 9600 бите/сек. Если Вы используете программу UIView32, ее можно сконфигурировать для совместного использования TNC, двумя программами – UIView32 и EchoLink. Единственное ограничение состоит в том, что программа UIVIEW32 не может использовать TNC в KISS моде.

Auto Initialize: Включите эту функцию чтобы EchoLink, устанавливал параметры TNC автоматически при запуске. Если окажется, что EchoLink будет устанавливать TNC в командный режим, включите UNPROTO path и затем установите TNC в инверсный режим. В противном случае, EchoLink при запуске будет предполагать, что эти шаги были выполнены, вручную.

Unproto Path:  Если автоинициализация (Auto Initialize) включена, выберите одну из строк этого списка. Это воздействует на путь адресации исходящих пакетов (будут ли они приняты и переданы пакетной станцией). По умолчанию установлено – RELAY.

Include name(s) of connection stations in status:  Если эта опция выбрана, EchoLink, при посылке информации, будет включать позывные соединившихся станций в пакетную сеть. В противном случае будет передаваться что линк находится в рабочем состоянии.

Comment: Здесь вы можете ввести комментарий (до 8 символов), который будет добавлен в конец сообщения. Эта информация будет появляться вместе со статусом APRS (пакетной станции), и будет видима на дисплеях некоторых (специализированных) мобильных станций.

Основные особенности и функции

Окно статистики подключений.

Окно статистики предоставляет детализированную информацию о подключенных в данный момент станциях. Это окно удобно использовать в режиме конференций и помогает диагностировать связанные сетью проблемы. Чтобы отобразить окно Connection Statistics, выберите эту позицию в меню View.

Верхняя половина окна показывает каждую подключенную станцию (позывной и имя), а также доменное имя или IP-адрес. Если одна из станций в настоящее время в режиме передачи, ее позывной высвечивается желтым цветом. Щелкните правой кнопкой мыши на по позывному любой станции, для отображения следующего меню:

Disconnect,  Station Info.

Нижняя половина окна отображает счетчики посланных или полученных пакетов, во время текущего подключения Элемент компенсации отображает число пакетов, добавленных или пропущенных для компенсации  несоответствия скорости дискретизации звуковой карты  (если опция Auto Sample Rate Compensation включена). допускается. Нажмите Clear, чтобы сбросить эти счетчики.

Три полосы прокрутки отображают размер буферов, используемых EchoLink.

Индикатор передачи (Send bar) показывает число пакетов, ожидающих передачи в сеть интернет; при достаточной скорости подключения эта полоса должна быть около нуля. Если полоса индикатора имеет тенденцию роста вправо - это указывает на временное снижение пропускной способности канала или другие проблемы с подключением к сети интернет.

Индикатор сети (Net bar) показывает числу пакетов, полученных из интернет и ожидающих, обработки программой EchoLink. Обычно, при получении сигнала от другой станции, эта полоса индикатора должна находится приблизительно посередине.

Аудиоиндикатор (Audio bar)  отображает число звуковых  буферов, ожидающих обработки звуковой картой.

Устранение технических проблем.

Индикатор низкой пропускной способности сети.

Программа EchoLink имеет встроенный индикатор, предупреждающий, когда пропускная способность интернет соединения недостаточна для нормальной обработки данных. Как правило, это происходит при организации конференций с большим числом участников. Такое часто случается при модемном подключении через телефонную линию, когда число участников 2 или более.

Нельзя забывать о том, что для каждой станции, подсоединяющейся к конференции, необходимо дополнительно повысить скорость на линии примерно на 15 кбит/сек. Например, если в конференции участвует 2 станции, то каждая передача ведущей станции должна быть послана обеим, требуя как минимум 30 кбит/сек.Несмотря на наличие модема на 56 Кб, на самом деле он способен реально обеспечить 33 кб/с. Кроме того скорость через телефонную линию может меняться в зависимости от шумов линии.

Индикатор  низкий пропускной способности появляется правом нижнем углу экрана в виде  желтого треугольника восклицательным знаком. При появлении индикатора связь не прекращается, но велика вероятность того, что корреспондент на  другом конце будет слышать перерывы в вашем аудиосигнале.

Сетевая защита и проблемы маршрутизации.

Firewall  - система сетевой защиты, стоящая между  вашим компьютером и сетью интернет. Firewall предотвращает несанкционированный доступ хакеров в ваш компьютер. Сетевая защита может быть установлена на вашем компьютере или при помощи внешних устройств типа маршрутизаторов (роутеров).

Маршрутизатор (используемый у вас дома) - это устройство, которое позволяет подключить более чем один компьютер через одно интернет соединение.

Использование Firewall и Маршрутизаторов совместно с EchoLink

Сетевая защита обычно конфигурируются так, чтобы ваш компьютер мог делать запросы и получать ответы  из сети интернет. Однако, некоторые программы должны быть иметь возможность принимать незапрашиваемые данные из интернет. К примеру, Эхолинк относится к категории таких программ. Когда вы находитесь в коннекте с другой станцией через EchoLink, программы обмениваются данными друг с другом. Т.о. каждый компьютер должен получать данные без посылки запроса.

Протокол для такого типа обмена называется UDP (пользовательский датаграммный протокол). Если у вас установлена firewall или маршрутизатор через которые осуществляется соединение с сетью интернет, вы должны сконфигурировать систему так, чтобы принимать UDP информацию на специальные порты.

EchoLink использует UDP порты 5198 и 5199. Чтобы использовать EchoLink, необходимо сконфигурировать маршрутизатор так, чтобы направить все входящие данные с этих двух портов на PC, где установлен EchoLink. Есть два способа конфигурирования:

         Forwarding. Большинство маршрутизаторов позволяет передавать данные на специальные порты компьютеров. Если Вы собираетесь использовать EchoLink только на одном компьютере, сконфигурируйте маршрутизатор, для связи с UDP портам 5198 и 5199 на компьютере.

         Port triggering. Некоторые маршрутизаторы осуществляют прекрасную схему форвардинга по запросам от компьютеров. Если Вы собираетесь использовать EchoLink на нескольких различных компьютерах в разное время, вы можете применить эту опцию. Сконфигурируйте маршрутизатор на порты прямого обращения 5198 и 5199 любого из компьютеров, который посылает исходящие запросы по UDP портам 5198 или 5199, или TCP порту 5200.

EchoLink также использует TCP порт 5200. Большинство маршрутизаторов обработает эти запросы правильно, так как EchoLink всегда инициализирует их с локального компьютера. Если используется программная firewall, также необходимо разрешить исходящий и входящий трафик по этому порту.

Маршрутизаторы и firewall-ы поставляемые различными компаниями имеют свой собственный специфический набор команд конфигурации. Подробности по этим вопросам можно получить из документации прилагаемой к конкретному устройству.

Для получения дополнительной информации см. Firewall Solutions http://www.echolink.org/el/firewall_solutions.htm

Настройка Звуковой карты.

Наиболее общая конфигурация для EchoLink должна включать пару динамиков и микрофон, подключенных к звуковой плате. При использовании трансивера, аналогично подключается звуковой выход трансивера к входу line in, микрофонный - к line out.

Регулировка громкости воспроизведения и уровня записи.

Осуществляется посредством стандартных средств Windows - утилиту коррекции уровней воспроизведения и записи, вызываемую на экран при двойном клике по пиктограмме динамика на панели задач.

Контроль уровня аудиосигнала.

Во время QSO с другой станцией, используя EchoLink, в нижней части экрана появляется индикатор уровня аудиосинала. При нормальном уровне микрофонного усиления индикатор должен отклоняться по крайней мере до половины шкалы, а на пиках речевого сигнала почти до конца.

Более подробно о настройке роутера и firewall.

EchoLink requires that your router or firewall allow inbound and outbound UDP to destination ports 5198 and 5199, and outbound TCP to port 5200.  Source ports are dynamically assigned.  If you are using a home-network router, you will also need to configure the router to "forward" UDP ports 5198 and 5199 to the PC on which EchoLink is running.

This can be summarized as:

Allow UDP (source port any, destination ports 5198-5199) from Internet to PC
Allow UDP (source port any, destination ports 5198-5199) from PC to Internet
Allow TCP (source port any, destination port 5200) from PC to Internet

The information above applies to every situation, regardless of the type of equipment and software you are using.  If the information below does not help you solve the problem, please consult your equipment's documentation, or contact the manufacturer for support, and provide them with the information above.

- Microsoft Windows XP

Windows XP comes with a built-in "firewall" feature that helps protect your computer from undesired connections from the Internet.  In order to use EchoLink, you will need to adjust some settings.  The software must be configured to allow TCP port 5200 to pass outbound, and UDP ports 5198 and 5199 to pass inbound and outbound.

For more information, see Windows XP Firewall Setup.

- Windows Internet Connection Sharing

Several versions of Microsoft Windows support a utility called Internet Connection Sharing (ICS).  This utility allows several different computers on a local network to access the Internet over a single connection.  The software must be configured to "forward" UDP ports 5198 and 5199 to the computer on which EchoLink is installed, which might not be the same computer on which ICS is running.

A useful utility for setting up Internet Connection Sharing is ICS Configuration.

- Home-Network Routers

A "router", as used in a home network, is a device which allows several different computers to share a single connection to the Internet.  A router is frequently used in conjunction with a cable modem or DSL connection.  Popular models are manufactured by Linksys, D-Link, and SMC.  We do not have configuration information for any routers other than those listed below.  If your model is not listed below, please consult the manufacturer's documentation for details.

- Linksys

1.     Using a Web browser, bring up your router's configuration page.  By default, the URL is 192.168.1.1, the user name is blank, and the password is "admin".

2.     Click the Advanced tab.

3.     Click the Forwarding tab.

4.     In the first pair of Service Port Range boxes along the top, enter 5198 and 5199.

5.     On the same line, under Protocol, choose UDP.

6.     On the same line, enter the IP address of the computer running EchoLink.

7.     Click Apply to save changes.

- D-Link DI-604

1.     Using a Web browser, bring up your router's configuration page.  By default, the URL is 192.168.0.1, the user name is "admin", and the password is blank.

2.     Click the Advanced tab.

3.     Click the Enable button.

4.     After Name, enter "EchoLink 5198"

5.     After Private IP, enter the IP address of the computer running EchoLink.

6.     After Protocol Type, choose UDP.

7.     After Private Port, enter 5198.

8.     After Public Port, enter 5198.

9.     Choose "Always".

10. Click "Apply".

11. Repeat steps 4 through 10, but use the name "EchoLink 5199", and use 5199 as the Private Port and Public Port.

- 3Com Office Connect 612

(courtesy of IW0GLC)
Enter the following three commands, substituting your computer's local IP address for <ip>:

set vc EchoLink nat_options enable

add nat udp vc EchoLink public_port 5198 private_address <ip> private_port 5198

add nat udp vc EchoLink public_port 5199 private_address <ip> private_port 5199

- SMC Routers

(courtesy of N1AHH)

click NAT
click SPECIAL APPLICATIONS
on line one under TRIGGER PORT type:

5198, TRIGGER TYPE UDP PUBLIC PORT 5198 PUBLIC TYPE UDP ENABLED

on line two under TRIGGER PORT type:

5199, TRIGGER TYPE UDP PUBLIC PORT 5199 PUBLIC TYPE UDP ENABLED

Drop down to the bottom of the page and select apply. Exit the router set-up and start EchoLink.  It should function normally.

If you have any firmware version before v1.05, contact SMC technical support at www.smc.com and ask for the latest firmware update.  The latest on the web page as of 3 nov 02 is ver 1.03, however if asked, they will e-mail you version 1.05 which appears to solve a problem with intermittent disconnects.

When you receive the firmware update, install it according to the manual's directions. Basically, this means to go to the ADVANCED section and then TOOLS, then FIRMWARE UPGRADE.  Follow the directions.  The router will perform a hard reset when done and you will have to re-configure using the SET-UP WIZARD.

- Other Routers

In general, the router must be configured to "forward" UDP ports 5198 and 5199 to the computer on which EchoLink is installed.  Forwarding is sometimes found as an advanced configuration option on your router's setup screens.  If forwarding is not available, you may need to configure your EchoLink computer as a DMZ, which effectively opens all ports to the Internet.  If this becomes necessary, some sort of network security software such as Windows XP, BlackIce, or ZoneAlarm is recommended.

- Linux IPTables

For complete details, see the sample configuration file generously provided by Jason, KB1IMD.

- AVM KEN Proxy Software

AVM KEN is a German product, available in ISDN and DSL versions.  For complete details, see the configuration information generously provided by Jochen, DG2IAQ.

- Satellite Internet Service Providers

Many users are successfully running EchoLink using an Internet connection provided through a satellite dish.  Although the latency (time delay) is usually higher with this type of system, it rarely affects EchoLink since EchoLink does not use end-to-end acknowledgements of voice packets.  However, some service providers use a router which does network-address translation (NAT), which often cannot be configured by the customer.  Check with your satellite ISP to see if this is the case, and whether a different tier of service is available which will avoid it.